Equipment list

| Items | Equipment | SM-11-01 | SM-11-02 | SM-11-03 | SM-11-04 | SM-11-05 | SM-11-06 | SM-11-07 | SM-11-08 | Common Rm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ceiling Speaker | Aispeech AISPK-DC20 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 |
| Wireless Mic Antenna | MXWAPX8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PTZ Camera | OBSBot Tail2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HDMI extender Tx+Rx |  | 4 (2TV+2cam) | 2 (1TV+1cam) | 2 (2cam) | 1 (cam) | 2 (2cam) | 1 (cam) | 2 (1TV+1cam) | 2 (1TV+1cam) | 1 (cam) |
| TV | Fujitsu IW862 86" Interactive Panel | 4 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| TV | Fujitsu IW982 98" Interactive Panel | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| TV | RELOR 136" | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| TV | LG 86" TV | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| OPS PC |  | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 |
| AVoverIP decoder unit | KDS-DEC7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| AV Rack |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Control Processor | Extron IPCP Pro 350xi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mixer | Yamaha DM3-D (Dante) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AVoIP decoder unit (Audio) | Kramer KDS-DEC7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PCU | Extron PCS4i | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Multi-cast AV switch | Netgear GSM4230PX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Docking station | MXWNDX2UK, MXWNDX4UK | 2 (2,4 ch) | 2 (2,4 ch) | 2 (2,4 ch) | 2 (2,4 ch) | 2 (2,4 ch) | 2 (2,4 ch) | 2 (2,4 ch) | 2 (2,4 ch) | 2 (2,4 ch) |
| Lectern | TeamMate Hub | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AVoIP encoder unit | Kramer KDS-SW2-EN7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Control Keypad | Elgato Stream Deck Classic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Control Keypad | Extron NBP 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Control | Raspberry Pi 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Media box | Aver MT300 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| Media box | Aver MT100 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Dante USB adaptor | Dante AVIO USBC IO Adapter 2x2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Microphone | Shure MXW2/SM58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Wireless beltpack | Shure MXW1X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cardiod Lavalifer | Shure SM35-TQG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gooseneck Microphone | Shure MXW8X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Multi-cast AV switch | Netgear GSM4210PX | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| USB extender |  | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| DSP | Bose EX-1280C | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVoIP Manager | Kramer KDS-7-MNGR | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Multi-cast AV switch | Netgear XSM4216F | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Accessory list

| Items | QTY |
| --- | --- |
| TV remote | 15 (8pcs @86’’TV, 2pcs@98”TV, 4pcs@136”TV, 1pcs@LG TV) |
| Magnetic Stylus Pen for Digital Whiteboard | 20 (16pcs @86”TV,4pcs@98”TV) |
| Cam remote | 12 |

IP assignment

Subnet 1 (Control + Dante Audio + Mic Mgmt)

| Control Devices | Lab SM-11-01 | Lab SM-11-02 | Lab SM-11-03 | Lab SM-11-04 | Lab SM-11-05 | Lab SM-11-06 | Lab SM-11-07 | Lab SM-11-08 | Common Rm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCU (AV rack) | 172.18.2.11 | 172.18.2.12 | 172.18.2.13 | 172.18.2.14 | 172.18.2.15 | 172.18.2.16 | 172.18.2.17 | 172.18.2.18 | 172.18.2.19 |
| PCU (Lectern) | 172.18.2.21 | 172.18.2.22 | 172.18.2.23 | 172.18.2.24 | 172.18.2.25 | 172.18.2.26 | 172.18.2.27 | 172.18.2.28 | 172.18.2.29 |
| AV processor (Extron) | 172.18.2.31 | 172.18.2.32 | 172.18.2.33 | 172.18.2.34 | 172.18.2.35 | 172.18.2.36 | 172.18.2.37 | 172.18.2.38 | 172.18.2.39 |
| Hard key | 172.18.2.41 | 172.18.2.42 | 172.18.2.43 | 172.18.2.44 | 172.18.2.45 | 172.18.2.46 | 172.18.2.47 | 172.18.2.48 | 172.18.2.49 |
| AV processor (pi5) | 172.18.2.51 | 172.18.2.52 | 172.18.2.53 | 172.18.2.54 | 172.18.2.55 | 172.18.2.56 | 172.18.2.57 | 172.18.2.58 | 172.18.2.59 |
| Docking station (4ch) | 172.18.2.61 | 172.18.2.62 | 172.18.2.63 | 172.18.2.64 | 172.18.2.65 | 172.18.2.66 | 172.18.2.67 | 172.18.2.68 | 172.18.2.69 |
| Docking station (2ch) | 172.18.2.71 | 172.18.2.72 | 172.18.2.73 | 172.18.2.74 | 172.18.2.65 | 172.18.2.76 | 172.18.2.77 | 172.18.2.78 | 172.18.2.79 |
| Antenna (Control) | 172.18.2.81 | 172.18.2.82 | 172.18.2.83 | 172.18.2.84 | 172.18.2.85 | 172.18.2.86 | 172.18.2.87 | 172.18.2.88 | 172.18.2.89 |
| Mixer (Control) | 172.18.2.91 | 172.18.2.92 | 172.18.2.93 | 172.18.2.94 | 172.18.2.95 | 172.18.2.96 | 172.18.2.97 | 172.18.2.98 | 172.18.2.99 |
| Dante Devices | Lab SM-11-01 | Lab SM-11-02 | Lab SM-11-03 | Lab SM-11-04 | Lab SM-11-05 | Lab SM-11-06 | Lab SM-11-07 | Lab SM-11-08 | Common Rm |
| USBC IO Adapter (PC) | 172.18.2.101 | 172.18.2.102 | 172.18.2.103 | 172.18.2.104 | 172.18.2.105 | 172.18.2.106 | 172.18.2.107 | 172.18.2.108 | 172.18.2.109 |
| (en) Avoip PC (Dante) | 172.18.2.111 | 172.18.2.112 | 172.18.2.113 | 172.18.2.114 | 172.18.2.115 | 172.18.2.116 | 172.18.2.117 | 172.18.2.118 | 172.18.2.119 |
| (en) Avoip Laptop (Dante) | 172.18.2.121 | 172.18.2.122 | 172.18.2.123 | 172.18.2.124 | 172.18.2.125 | 172.18.2.126 | 172.18.2.127 | 172.18.2.128 | 172.18.2.129 |
| (en) Avoip MAC (Dante) | - | 172.18.2.132 | - | - | - | - | - | - | - |
| Antenna (Dante) | 172.18.2.141 | 172.18.2.142 | 172.18.2.143 | 172.18.2.144 | 172.18.2.145 | 172.18.2.146 | 172.18.2.147 | 172.18.2.148 | 172.18.2.149 |
| Mixer (Dante) | 172.18.2.151 | 172.18.2.152 | 172.18.2.153 | 172.18.2.154 | 172.18.2.155 | 172.18.2.156 | 172.18.2.157 | 172.18.2.158 | 172.18.2.159 |
| Speaker 1 | 172.18.2.161 | 172.18.2.162 | 172.18.2.163 | 172.18.2.164 | 172.18.2.165 | 172.18.2.166 | 172.18.2.167 | 172.18.2.168 | 172.18.2.169 |
| Speaker 2 | 172.18.2.171 | 172.18.2.172 | 172.18.2.173 | 172.18.2.174 | 172.18.2.175 | 172.18.2.176 | 172.18.2.177 | 172.18.2.178 | 172.18.2.179 |
| Speaker 3 | 172.18.2.181 | 172.18.2.182 | 172.18.2.183 | 172.18.2.184 | 172.18.2.185 | 172.18.2.186 | 172.18.2.187 | 172.18.2.188 | 172.18.2.189 |
| Speaker 4 | 172.18.2.191 | 172.18.2.192 | 172.18.2.193 | 172.18.2.194 | 172.18.2.195 | 172.18.2.196 | 172.18.2.197 | 172.18.2.198 | 172.18.2.199 |
| Speaker 5 | 172.18.2.201 | 172.18.2.202 | 172.18.2.203 | 172.18.2.204 | 172.18.2.205 | 172.18.2.206 | 172.18.2.207 | 172.18.2.208 | 172.18.2.209 |
| Speaker 6 | 172.18.2.211 | 172.18.2.212 | 172.18.2.213 | 172.18.2.214 | 172.18.2.215 | 172.18.2.216 | 172.18.2.217 | 172.18.2.218 | 172.18.2.219 |
| Speaker 7 | 172.18.2.221 | - | - | - | - | - | - | 172.18.2.228 | 172.18.2.229 |
| Speaker 8 | 172.18.2.231 | - | - | - | - | - | - | 172.18.2.238 | 172.18.2.239 |
| Speaker 9 / USBC IO Adapter (MAC) | - | 172.18.2.242 | - | - | - | - | - | 172.18.2.248 | - |
| Unique equipment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DSP (Control) | 172.18.2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DSP (Dante) | 172.18.2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Subnet mask: 255.255.254.0

Gateway: 172.18.2.1 (Range: 172.18.2.1-172.18.3.254)

ID: VLAN-1802

Subnet 2 (Switch + AVoIP)

| Control Devices | Lab SM-11-01 | Lab SM-11-02 | Lab SM-11-03 | Lab SM-11-04 | Lab SM-11-05 | Lab SM-11-06 | Lab SM-11-07 | Lab SM-11-08 | Common Rm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Switch (GSM4230PX)(rack) | 172.18.22.11 | 172.18.22.12 | 172.18.22.13 | 172.18.22.14 | 172.18.22.15 | 172.18.22.16 | 172.18.22.17 | 172.18.22.18 | 172.18.22.19 |
| Switch (GSM4210PX) (lectern) | 172.18.22.21 | 172.18.22.22 | 172.18.22.23 | 172.18.22.24 | 172.18.22.25 | 172.18.22.26 | 172.18.22.27 | 172.18.22.28 | 172.18.22.29 |
| Switch (GSM4210PX) (lectern) | 172.18.22.31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AVoIP Devices | Lab SM-11-01 | Lab SM-11-02 | Lab SM-11-03 | Lab SM-11-04 | Lab SM-11-05 | Lab SM-11-06 | Lab SM-11-07 | Lab SM-11-08 | Common Rm |
| (dec) TV | 172.18.22.41 | 172.18.22.42 | 172.18.22.43 | 172.18.22.44 | 172.18.22.45 | 172.18.22.46 | 172.18.22.47 | 172.18.22.48 | 172.18.22.49 |
| (dec) TV | 172.18.22.51 | 172.18.22.52 | - | - | - | - | 172.18.22.57 | 172.18.22.58 | - |
| (dec) TV | 172.18.22.61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (dec) TV | 172.18.22.71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cam 1 | 172.18.22.81 | 172.18.22.82 | 172.18.22.83 | 172.18.22.84 | 172.18.22.85 | 172.18.22.86 | 172.18.22.87 | 172.18.22.88 | 172.18.22.89 |
| Cam 2 | 172.18.22.91 | - | 172.18.22.93 | - | 172.18.22.95 | - | - | - | - |
| Media Box | 172.18.22.101 | 172.18.22.102 | 172.18.22.103 | 172.18.22.104 | 172.18.22.105 | 172.18.22.106 | 172.18.22.107 | 172.18.22.108 | 172.18.22.109 |
| (en) PC | 172.18.22.111 | 172.18.22.112 | 172.18.22.113 | 172.18.22.114 | 172.18.22.115 | 172.18.22.116 | 172.18.22.117 | 172.18.22.118 | 172.18.22.119 |
| (en) Laptop | 172.18.22.121 | 172.18.22.122 | 172.18.22.123 | 172.18.22.124 | 172.18.22.125 | 172.18.22.126 | 172.18.22.127 | 172.18.22.128 | 172.18.22.129 |
| (en) Mac | - | 172.18.22.132 | - | - | - | - | - | - | - |
| TV (reserved) | 172.18.22.141 | 172.18.22.142 | - | - | - | - | 172.18.22.147 | 172.18.22.148 | 172.18.22.149 |
| TV (reserved) | 172.18.22.151 | 172.18.22.152 | - | - | - | - | 172.18.22.157 | 172.18.22.158 | - |
| TV (reserved) | 172.18.22.161 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TV (reserved) | 172.18.22.171 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (dec) Audio (reserved) | 172.18.22.181 | 172.18.22.182 | 172.18.22.183 | 172.18.22.184 | 172.18.22.185 | 172.18.22.186 | 172.18.22.187 | 172.18.22.188 | 172.18.22.189 |
| Unique equipment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Switch (XSM4216F) | 172.18.22.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AVoIP Manager (KDS-7-MNGR) | 172.18.22.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Subnet mask: 255.255.255.0

Gateway: 172.18.22.1 (Range: 172.18.22.1-172.18.22.254)

ID: VLAN-1822

AVoIP channel

| AVoIP Channel | Lab SM-11-01 | Lab SM-11-02 | SM-11-03 | SM-11-04 | SM-11-05 | SM-11-06 | Lab SM-11-07 | Lab SM-11-08 | Common Rm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (en) PC | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| (en) Laptop | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| (en) Mac | 31 | - | - | - | - | - | - | - |  |

AVoIP channel name list

| AVoIP Channel | Lab SM-11-01 | Lab SM-11-02 | SM-11-03 | SM-11-04 | SM-11-05 | SM-11-06 | Lab SM-11-07 | Lab SM-11-08 | Common Rm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (en) PC | 11-01-PC-EN7 | 11-02-PC-EN7 | 11-03-PC-EN7 | 11-04-PC-EN7 | 11-05-PC-EN7 | 11-06-PC-EN7 | 11-07-PC-EN7 | 11-08-PC-EN7 | 11-CR-PC-EN7 |
| (en) Laptop | 11-01-Laptop-EN7 | 11-02-Laptop-EN7 | 11-03-Laptop-EN7 | 11-04-Laptop-EN7 | 11-05-Laptop-EN7 | 11-06-Laptop-EN7 | 11-07-Laptop-EN7 | 11-08-Laptop-EN7 | 11-CR-Laptop-EN7 |
| (en) Mac | - | 11-02-MAC-EN7 | - | - | - | - | - | - | - |
| (dec) TV1 | 11-01-TV1-DEC7 | 11-02-TV1-DEC7 | 11-03-TV1-DEC7 | 11-04-TV1-DEC7 | 11-05-TV1-DEC7 | 11-06-TV1-DEC7 | 11-07-TV1-DEC7 | 11-08-TV1-DEC7 | 11-CR-TV1-DEC7 |
| (dec) TV2 | 11-01-TV2-DEC7 | 11-02-TV2-DEC7 | - | - | - | - | 11-07-TV2-DEC7 | 11-08-TV2-DEC7 | - |
| (dec) TV3 | 11-01-TV3-DEC7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (dec) TV4 | 11-01-TV4-DEC7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (dec) Audio | 11-01-Audio-DEC7 | 11-02-Audio-DEC7 | 11-03-Audio-DEC7 | 11-04-Audio-DEC7 | 11-05-Audio-DEC7 | 11-06-Audio-DEC7 | 11-07-Audio-DEC7 | 11-08-Audio-DEC7 | 11-CR-Audio-DEC7 |

Dante name list

| Dante Devices | Lab SM-11-01 | Lab SM-11-02 | Lab SM-11-03 | Lab SM-11-04 | Lab SM-11-05 | Lab SM-11-06 | Lab SM-11-07 | Lab SM-11-08 | Common Rm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USBC IO Adapter (PC) | 11-01-USB-PC | 11-02-USB-PC | 11-03-USB-PC | 11-04-USB-PC | 11-05-USB-PC | 11-06-USB-PC | 11-07-USB-PC | 11-08-USB-PC | 11-CR-USB-PC |
| USBC IO Adapter (MAC) | - | 11-02-USB-MAC | - | - | - | - | - | - | - |
| (en) Avoip PC (Dante) | 11-01-EN-PC | 11-02-EN-PC | 11-03-EN-PC | 11-04-EN-PC | 11-05-EN-PC | 11-06-EN-PC | 11-07-EN-PC | 11-08-EN-PC | 11-CR-EN-PC |
| (en) Avoip Laptop (Dante) | 11-01-EN-Laptop | 11-02-EN-Laptop | 11-03-EN-Laptop | 11-04-EN-Laptop | 11-05-EN-Laptop | 11-06-EN-Laptop | 11-07-EN-Laptop | 11-08-EN-Laptop | 11-CR-EN-Laptop |
| (en) Avoip Mac (Dante) | - | 11-02-EN-MAC | - | - | - | - | - | - | - |
| Antenna (Dante) | 11-01-APX8 | 11-02-APX8 | 11-03-APX8 | 11-04-APX8 | 11-05-APX8 | 11-06-APX8 | 11-07-APX8 | 11-08-APX8 | 11-CR-APX8 |
| Mixer (Dante) | 11-01-Mixer | 11-02-Mixer | 11-03-Mixer | 11-04-Mixer | 11-05-Mixer | 11-06-Mixer | 11-07-Mixer | 11-08-Mixer | 11-CR-Mixer |
| Speaker 1 | 11-01-SP01 | 11-02-SP01 | 11-03-SP01 | 11-04-SP01 | 11-05-SP01 | 11-06-SP01 | 11-07-SP01 | 11-08-SP01 | 11-CR-SP01 |
| Speaker 2 | 11-01-SP02 | 11-02-SP02 | 11-03-SP02 | 11-04-SP02 | 11-05-SP02 | 11-06-SP02 | 11-07-SP02 | 11-08-SP02 | 11-CR-SP02 |
| Speaker 3 | 11-01-SP03 | 11-02-SP03 | 11-03-SP03 | 11-04-SP03 | 11-05-SP03 | 11-06-SP03 | 11-07-SP03 | 11-08-SP03 | 11-CR-SP03 |
| Speaker 4 | 11-01-SP04 | 11-02-SP04 | 11-03-SP04 | 11-04-SP04 | 11-05-SP04 | 11-06-SP04 | 11-07-SP04 | 11-08-SP04 | 11-CR-SP04 |
| Speaker 5 | 11-01-SP05 | 11-02-SP05 | 11-03-SP05 | 11-04-SP05 | 11-05-SP05 | 11-06-SP05 | 11-07-SP05 | 11-08-SP05 | 11-CR-SP05 |
| Speaker 6 | 11-01-SP06 | 11-02-SP06 | 11-03-SP06 | 11-04-SP06 | 11-05-SP06 | 11-06-SP06 | 11-07-SP06 | 11-08-SP06 | 11-CR-SP06 |
| Speaker 7 | 11-01-SP07 | - | - | - | - | - | - | 11-08-SP07 | 11-CR-SP07 |
| Speaker 8 | 11-01-SP08 | - | - | - | - | - | - | 11-08-SP08 | 11-CR-SP08 |
| Speaker 9 | - | - | - | - | - | - | - | 11-08-SP09 | - |
| Unique equipment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DSP (Dante) | 11-DSP |  |  |  |  |  |  |  |  |